Лабораторная работа №6

Липатов Данила Вячеславович

МСМТ243

Задача:

Применить к модели вашего сигнала из ЛР 1 фильтр Пантелеева, запрограммировав свертку во временной области. Полуширину фильтра выбрать так, чтобы прошли низкочастотные гармоники, а высокочастотные были подавлены. Показать сравнение исходного и отфильтрованного сигналов, а также их спектров, отрисовав также АЧХ фильтра.

Сигнал из ЛР 1, как и ранее, задается следующим образом:

a = 18  # day
b = 10   # month
c = 2002  # year

# Periods (in years)
T1 = 0.5
T2 = 1
T3 = 4.6

# Harmonic amplitudes, normalized
A1 = (a / 31) * 20
A2 = (b / 12) * 20
A3 = ((c - 2000) / 50) * 20
N = 1024
t = np.linspace(0, N * 0.05, N)
print(t)

phi1 = np.pi / 2
phi2 = np.pi / 2
phi3 = np.pi / 2

X_model = (A1 * np.cos(2 * np.pi * t / T1 + phi1) +
           A2 * np.cos(2 * np.pi * t / T2 + phi2) +
           A3 * np.cos(2 * np.pi * t / T3 + phi3))

Далее необходимо реализовать функцию, которая будет возвращать импульсную характеристику, которая далее будет использоваться в свертке. Функция имеет вид:

def pantelleev_filter(t, omega_0):
    """
    Pulse response of Panteleev filter.

    Parameters:
    t (array): Initial dates.
    omega_0 (int/float): half-width parameter ω0

    Returns:
    array:
        - Impulse response of the filter
    """
    coef = omega_0 / (2 * np.sqrt(2))
    exp_part = np.exp(-omega_0 * np.abs(t) / np.sqrt(2))
    cos_part = np.cos(omega_0 * t / np.sqrt(2))
    sin_part = np.sin(omega_0 * np.abs(t) / np.sqrt(2))
    return coef * exp_part * (cos_part + sin_part)

И отрисуем графики исходного и отфильтрованного сигнала (рис. 1)

Рис. 1

Построим так же спектрограмму для исходного сигнала и отфильтрованного отдельно (рис.2 – рис.3)

Рис. 2

Рис. 3

Для того, чтобы было понятнее, насколько фильтр Пантелеева хорошо пропускает низкочастот. гармоники и занижает высокочастот. применим шум на исходный сигнал. Наложим теперь один на другой и посмотрим, что получится (рис. 4)

Рис. 4

В целом, мы получили, что фильтр и вправду занижает высокие частоты и пропускает низкие.

Для построения АЧХ возьмем формулу и перепишем ее в виде функции

def pantelleev_ach(omega, omega_0):
    """
        Amplitude-frequency response (AFR) of the Panteleev filter.
        How does the amplitude 𝑊(𝜔) change with increasing frequency 𝜔

        Parameters:
        omega(t) (array): Initial dates.
        omega_0 (int/float): half-width parameter ω0

        Returns:
        array:
            - AFR
        """
    return (omega_0**4) / (omega**4 + omega_0**4)

Теперь отрисуем АЧХ (рис. 5)

Рис. 5

Итог

В данном работе было реализовано применение фильтра Пантелеева и свертки, подбор ω0 - параметр полуширины. Для параметра полуширины = 6.5 мы получили данные результаты, если занизить или завысить данный параметр, то мы можем регулировать какие частоты будут пропускать через фильтр. Наглядно их можно посмотреть на спектрограмме, сопоставив спектрограммы отфильтрованного сигнала и исходного.